JA SOLAR JAM60S21-365/MR

Panel fotowoltaiczny JA SOLAR 365W full black zbudowany jest z multibusbarowych ogniw PERC ciętych na pół, co gwarantuje wyższą moc wyjściową, korzystniejszy współczynnik temperaturowy, obniżoną wrażliwość na zacienienie, niższe ryzyko wystąpienia hot spotów oraz wyższą odporność na obciążenia mechaniczne. Cechuje się podwyższoną do 19,5% sprawnością.

UWAGA: panel posiada czarne obramowanie, polecamy dla niego zamawianie dostosowanych do niego docisków środkowych i skrajnych w CZARNYM KOLORZE.

NR.KAT. 30.10.03

ZAKŁADKA OPIS

Panel fotowoltaiczny JA SOLAR 365W/MR  full black wykonany w technologii monokrystalicznej, cechuje się podwyższoną do 19,5% sprawnością. Panel jest wykonany w technologii ogniw multibusbarowych ciętych na pół, która polega na zastosowaniu w ogniwach aż 9 ścieżek przewodzących prąd (bus bar) zamiast tradycyjnie od 3 do 5. Większa liczba przekłada się na większą odporność na mikropęknięcia powodujące zmniejszanie mocy panelu. Panele cechują się także zwiększonym dopuszczalnym obciążeniem prądem rewersyjnym (zacienienie!).

#### Korzyści z technologii zastosowanych w panelu JA SOLAR 365 W:

- zwiększona moc wyjściowa do 365 Wat

- obniżona wrażliwość na zacienianie

- niższe ryzyko występowania tzw. hot spotów

- zwiększona odporność na obciążenia mechaniczne

- pełna swoboda przy projektowaniu instalacji

ZAKŁADKA DANE TECHNICZNE

| Parametry | Wartość |
| --- | --- |
| Moc znamionowa (STC): | 365 W |
| Moc maksymalna Pmax (NOCT): | 276 W |
| Sprawność modułu: | 19,5% |
| Tolerancja mocy: | 0 do +5 W |
| Współczynnik temperaturowy Isc (αIsc): | +0,044%/°C |
| Współczynnik temperaturowy Voc (βVoc): | -0,272%/°C |
| Współczynnik temperaturowy Pmax (γPmax): | -0,350%/°C |
| Maks. obciążenie statyczne (od przodu): | 5400 Pa |
| Maks. obciążenie statyczne (od spodu): | 2400 Pa |
| Skrzynka połączeń: | IP68, 3 diody |
| Złącze kompatybilne z: | MC4 (1000V) |
| Wymiary: | 1776/1052/35 mm |
| Ciężar: | 20,7 kg |
| Gwarancja: | 12 lat |
| Szczegółowe dane: | w karcie produktu (PDF) |

JA SOLAR JAM60S21-365/MR (31 szt.)

UWAGA: panel posiada czarne obramowanie, polecamy dla niego zamawianie dostosowanych do niego docisków środkowych i skrajnych w CZARNYM KOLORZE.

NR.KAT. 30.10.03-1

ZAKŁADKA OPIS

Panel fotowoltaiczny JA SOLAR 365W/MR  full black wykonany w technologii monokrystalicznej, cechuje się podwyższoną do 19,5% sprawnością. Panel jest wykonany w technologii ogniw multibusbarowych ciętych na pół, która polega na zastosowaniu w ogniwach aż 9 ścieżek przewodzących prąd (bus bar) zamiast tradycyjnie od 3 do 5. Większa liczba przekłada się na większą odporność na mikropęknięcia powodujące zmniejszanie mocy panelu. Panele cechują się także zwiększonym dopuszczalnym obciążeniem prądem rewersyjnym (zacienienie!).